木门生产项目（阶段性）

竣工环境保护验收报告

安徽昊瑞木业有限公司

2023年4月

建设单位法人代表：            （签字）

项目负责人：

填表人：

建设单位：安徽昊瑞木业有限公司（盖章）

电话：18856496822

传真：/

邮编：237000

地址：安徽省六安市霍山县桃园村105国道东侧

表一

| 建设项目名称 |  | 木门生产项目（阶段性） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 |  | 安徽昊瑞木业有限公司 |  |  |  |
| 建设项目性质 |  | ●新建 改扩建 技改 迁建 |  |  |  |
| 建设地点 |  | 安徽省六安市霍山县桃园村105国道东侧 |  |  |  |
| 主要产品名称 |  | 定制门（喷漆）、定制门（免喷漆） |  |  |  |
| 设计生产能力 |  | 可实现年定制门20000套（喷漆门8000套，免喷漆门12000套）的生产能力 |  |  |  |
| 实际生产能力 |  | 实际年产12000套定制门（免喷漆）的生产能力 |  |  |  |
| 建设项目环评时间 |  | 2020年12月 | 开工建设时间 | 2020年12月 |  |
| 调试时间 |  | 2023年2月-4月 | 验收现场监测时间 | 2023年3月29日-30日 |  |
| 环评报告表 审批部门 |  | 六安市霍山县生态环境分局 | 环评报告表 编制单位 | 安徽锦环环境科技有限公司 |  |
| 环保设施设计单位 |  | / | 环保设施施工单位 | / |  |
| 投资总概算 |  | 300万元 | 环保投资总概算 | 41.5万元 | 13.8% |
| 实际总概算 |  | 200万元 | 环保投资 | 31.5万元 | 15.75% |
| 验收监测依据 | 1、环境保护国家相关法律法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》； （2）《中华人民共和国水污染防治法》； （3）《中华人民共和国大气污染防治法》； （4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》； （5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》。 2、验收相关文件、条例、通知等 （1）国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》； （2）环境保护部文件国环规环评[2017]4号《关于发布建设项目竣工环境保护验收暂行办法》； （3）《建设项目竣工环境保护验收技术部指南 污染影响类》（生态环境部）。 3、开展验收工作相关文件 （1）安徽锦环环境科技有限公司编制的《木门生产项目环境影响报告表》，2020.12； （2）六安市霍山县生态环境分局关于木门生产项目环境影响报告表的批复文件（霍环评[2020]64号），2020.12.30； （3）验收监测方案； （4）验收检测报告—废气、噪声。 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1、环境质量标准 （1）大气环境 空气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中二级标准，标准值详见下表： 表1.1 大气环境质量标准 污染物项目; 平均时间; 浓度限值（μg/m3）; 执行标准. SO2; 年平均; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018修改单中二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. CO; 24小时平均; 4000. 1小时平均; 10000. O3; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. TVOC; 8小时平均; 600; 《环境影响评价技术导则》（HJ2.2-2018）附录D. GB3095-2012标准2018年修改单内容：标准中的二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧、氮氧化物等气态污染物浓度为参比状态下的浓度。颗粒物（粒径小于等于10μm）、颗粒物（粒径小于等于2.5μm）、总悬浮颗粒物及其组分铅、苯并[α]芘等浓度为监测时大气温度和压力下的浓度。. （2）地表水环境 地表水东淠河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中的Ⅲ类水质标准，其标准限值见下表。 表1. 2 地表水环境质量标准 单位：mg/L 序号; 参数; Ⅲ类. 1; pH（无量纲）; 6-9. 2; 化学需氧量（COD）; ≤30. 3; NH3-N; ≤1.5. 4; BOD5; ≤6. 5; 总磷; ≤0.3. （3）声环境质量 声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准。 表1.3 声环境质量评价标准 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. （GB3096-2008）2类区限值; 60; 50. 2、污染物排放标准 （1）废水 现阶段废水仅为生活污水，经隔油池、化粪池预处理后定期清掏用作农业施肥不外排。 （2）废气 颗粒物及VOCs排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表3中无组织排放浓度限值。厂区内VOCS执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》表A.1中相关规定。 表1.4 大气污染物排放标准 项目; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 厂界监控点浓度限值. 15m. 非甲烷总烃①; 70; 3.0②; 4.0. 颗粒物; 30; 1.5; 0.5. 注：①根据标准3.4章节关于挥发性有机物定义中b），以非甲烷总烃（NMHC）作为排气筒、厂界大气污染物监控、厂区内大气污染物监控点以及污染物控制设施去除效率的挥发性有机物的综合性控制指标。②NMHC污染物控制设施总去除率≥90%时，等同于满足最高允许排放速率限值要求。. 表1.5 挥发性有机物无组织排放控制标准 污染物项目; 排放限值; 特别排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 10; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 30; 20; 监控点处任意一次浓度值. 注：（1）根据标准11.1条款，企业边界及周边VOCs监控要求执行GB16297或相关行业排放标准的规定，根据11.2条款，对厂区内VOCs无组织排放状况进行监控执行本表相关限值。 （2）根据标准附录A.2，对厂区内VOCs无组织排放进行监控时，在厂房门窗或通风口、其他开口（孔）等排放口外1m，距离地面1.5m以上位置处进行监测。若厂房不完整（如有顶无围墙），则在操作工位下风向1m，距离地面1.5m以上位置进行监测。 （3）根据《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号），项目所在区域属重点区域中长三角地区（安徽省），结合标准4.2章节，项目从严执行特别排放限值。. 食堂油烟废气参照《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准中的相应标准，详见下表。 表1.6 项目食堂餐饮油烟排放执行标准 规模; 小型; 中型; 大型. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化设施最低去除效率（%）; 60; 75; 85. （3）噪声 运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准。 表1.7 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：Leq dB（A） 声功能区; 昼间; 夜间. 2类区; 60; 50. （4）固废控制标准 一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中的有关要求。 |

表二

工程建设内容： 1、项目背景及由来 （1）背景 安徽昊瑞木业有限公司是一家从事定制门生产及销售的企业，2020年于安徽省六安市霍山县桃园村105国道东侧投资300万元新建木门生产项目，委托安徽锦环环境科技有限公司对该项目进行了环境影响评价工作，并于2020年12月30日取得六安事霍山县生态环境分局关于木门生产项目环境影响报告表的批复（霍环评[2020]64号）。2020年1月开工建设，2023年2月项目建成并进行调试。 （2）任务由来 根据《建设项目环境保护管理条例》中第十七条：“编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告”。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。第十八条“分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目，其相应的环境保护设施应当分期验收。”验收报告编制单位通过相关法规，确定本次验收为阶段性竣工环境保护验收。 根据国家环保部《关于规范建设单位自主开展项目竣工环境保护验收的通知》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）有关规定：建设单位是项目环保设施验收的责任主体。应按照规定的相关程序开展验收工作。 根据《排污许可管理办法（试行）》、《固定污染源排污许可分类名录》（2019年版），安徽昊瑞木业有限公司排污许可证属于登记管理，已在全国排污许可证管理信息平台填报排污信息并于2020年3月25日取得排污许可登记，编号为：91341525MA2T2D3TXB001W。 因此，为考核该建设项目环保“三同时”执行情况及各项污染治理设施试运行性能和效果，依据国家环境保护部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求。2023年3月，安徽昊瑞木业有限公司组织开展“木门生产项目”环保验收工作，于2023年3月18日制定项目污染物监测方案，委托安徽国环检测技术有限公司于2023年3月29日-30日进行现场采样监测，在此基础上于2023年4月12日完成验收监测报告。 （3）验收条件满足性分析 表2.1 项目满足验收条件情况一览表 关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评〔2017〕4号）中不得提出验收合格意见的情形; 本项目实际相关情形; 合格情况. （1）未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的; 已办理环评手续并取得六安市霍山县生态环境分局关于项目环境影响报告表的批复（霍环评[2020]64号），相关环保设施做到了与主体工程同时投产或使用; 合格. （2）污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的; 污染排放满足相关标准和总量控制指标要求; 合格. （3）环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的; 根据《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688号），项目不涉及重大变动; 合格. （4）建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的; 不涉及; 合格. （5）纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的; 根据《固定污染源排污许可分类名录》（2019年版），项目属于登记管理，已在全国排污许可证管理信息平台填报排污信息，编号为：91341525MA2T2D3TXB001W; /. （6）分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的; 不涉及; 合格. （7））建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的; 不涉及; 合格. （8）验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的; 验收报告基础资料、监测数据真实，无重大缺项、遗漏，结论明确; 合格. （9）其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的; 不涉及; 合格. 2、工程建设内容 （1）环评申报内容概况 本项目位于安徽省六安市霍山县桃园村105国道东侧，占地面积为6881m2，总建筑面积为2037.7m2，其中1#厂房建筑面积为1187.7m2，2#厂房建筑面积为650m2，食堂及员工宿舍建筑面积为200m2，分别在1#厂房和2#厂房内布设1条木工生产和1条涂装生产线，配置木工机加工设备及喷涂设备，项目建成后可实现年定制门20000套的生产能力。 劳动定员30人，设置食堂和职工宿舍，采用单班制，每班8小时/班，工作时间300日/年。 （2）现阶段实际建设内容概况 本项目位于安徽省六安市霍山县桃园村105国道东侧，占地面积为6881m2，总建筑面积为2037.7m2，其中1#厂房建筑面积为1187.7m2，2#厂房建筑面积为650m2，食堂及员工宿舍建筑面积为200m2，在1#厂房布设1条木工生产线，2#厂房限闲置，项目建成后可实现年定制门12000套（免喷漆）的生产能力。 劳动定员15人，设置食堂和职工宿舍，采用单班制，每班8小时/班，工作时间300日/年。 项目环评申报内容与实际建设内容对照情况如下： 表2.2 环评申报工程内容与实际建成工程内容对照表 工程名称; 单项工程名称; 环评申报工程内容及规模; 实际建设工程内容及规模. 主体工程; 木工生产线; 位于1#厂房内，厂房总建筑面积为1187.7m2，主要进行木工作业，并购置推台锯、立铣机、雕刻机、冷压机、封边机等生产设备，项目营运后，可实现年加工定制门20000套的生产能力; 位于1#厂房内，厂房总建筑面积为1187.7m2，主要进行木工作业，购置推台锯、立铣机、雕刻机、冷压机、封边机等生产设备，可实现年加工定制门12000套（免喷漆）的生产能力. 涂装生产线; 在项目区建立涂装生产线，位于2#厂房内，厂房总建筑面积约650m2，生产线主要由1座打磨房、2座喷漆房（底漆房和面漆房各1座）、1座底漆晾干房、1座面漆烘干房和成品组装区组成，项目营运后，涂料总使用量为8.44t/a，其中面漆（油性漆）使用量为3.2t/a，底漆（水性漆）使用量为5.24t/a; 涂装线未建，不在本次验收范围. 辅助工程; 办公区; 位于1#厂房内部东侧，用于员工办公使用; 与环评申报内容一致. 食堂和员工宿舍; 位于厂区南侧，建筑面积为200m2，用于员工用餐和住宿使用; 与环评申报内容一致. 储运工程; 原料堆放区; 位于1#厂房内东南侧，用于堆放原材料; 与环评申报内容一致. 漆料堆放区; 位于2#厂房内部东北侧，用于用于存放油漆及油漆辅料使用; 未建，不在本次验收范围. 半成品堆放区; 位于1#厂房内部安全过道右侧位置，用于堆放半成品使用; 与环评申报内容一致. 定制门成品堆放区（免喷漆）; 位于1#厂房安全过道左侧位置，用于堆放定制门（免喷漆）使用; 与环评申报内容一致. 定制门成品堆放区（喷漆）; 位于2#厂房内部东南侧，用于堆放成品使用; 未建，不在本次验收范围. 公用工程; 供水系统; 市政供水管网供给; 市政供水管网供给. 排水系统; 雨污分流制，雨水经厂区雨水管网排入市政雨水管网，涂装线水帘水经投加AB剂絮凝处理后循环使用，定期补充损耗，并每半年更换一次，更换产生的水帘废液由危废资质单位处置，打磨柜废水加入絮凝剂后循环使用; 雨污分流制，雨水经厂区雨水管网排入市政雨水管网，生活污水定期清掏不外排. 供电系统; 市政电网供给; 市政电网供给. 环保工程; 废气处理; 木工粉尘; 下料、钻孔、雕刻、镂铣等工序产生的粉尘，经中央集尘管道+布袋除尘器+1根15m高排气筒（DA001）排放; 下料、钻孔、雕刻、镂铣等工序产生的粉尘，经自带布袋除尘器处理后车间内无组织排放. 冷压、封边有机废气; 车间内无组织排放; 车间内无组织排放. 涂装废气; 项目设独立密闭的喷漆房和烘干房，其中喷漆房设水帘装置和过滤棉层对喷漆漆雾颗粒进行吸收，喷漆和烘干工序产生的有机废气经负压收集统一经中央集气管道纳入1套“UV光解+活性炭吸附塔”处理后最终由1根15m排气筒（DA002）排放; 未建，不在本次验收范围. 打磨废气：设置专用打磨车间和水循环处理设备，对打磨过程中产生的废气通过打磨房和水循环装置处理后，无组织排放; 未建，不在本次验收范围. 噪声控制; 设备隔声，基础减震，合理布局; 已进行设备隔声，基础减震，合理布局. 废水处理; 涂装线水帘水经投加AB剂絮凝处理后循环使用，定期补充损耗，并每半年更换一次，更换产生的水帘废液由危废资质单位处置，打磨柜废水加入絮凝剂后循环使用; 未建，不在本次验收范围. 生活污水经隔油池、化粪池预处理后定期清掏不外排; 生活污水经隔油池、化粪池预处理后定期清掏不外排. 固废处理; 危险废物：在2#厂房东北侧设置面积为10m2的危废暂存间，其中完好的包装容器交由原生产厂家回收再用；其他危废定期由有资质的固体废物处置单位处置; 危险废物：在2#厂房东北侧设置面积为10m2的危废暂存间，危废定期由有资质的固体废物处置单位处置. 一般工业固废：在1#厂房设置临时固废存放场所; 一般工业固废：在1#厂房设置临时固废存放场所. 生活垃圾经垃圾箱收集，定期由环卫部门清理; 生活垃圾经垃圾箱收集，定期由环卫部门清理. （3）产品方案 表2.3 项目环评申报产品方案及用量一览表 序号; 产品名称; 规格/尺寸; 环评申报数量（套/年）; 实际数量（套/年）. 1; 定制门（喷漆）; 2m×0.7m; 8000; /. 2; 定制门（免喷漆）; 2m×0.7m; 12000; 12000. （4）生产设备 表2.4设备一览表 序号; 设备名称; 单位; 环评申报数量; 实际投产数量. 推台锯; 台; 2; 2. 冷压机; 台; 6; 6. 雕刻机; 台; 1; 1. 立铣机; 台; 2; 2. 封边机; 台; 1; 1. 磨盘锯; 台; 2; 2. 手提式打磨机; 台; 4; 4. 空压机; 台; 1; 1. 晾干房; 间; 1; 0. 烘干房; 间; 1; 0. 水帘柜; 套; 2; 0. 脉冲吸尘打磨柜; 套; 1; 0. 喷枪; 个; 4; 0. 风机; 台; 2; 0. UV光解; 套; 1; 0. 过滤棉; 套; 1; 0. 活性炭吸附装置; 套; 1; 0.

原辅材料消耗及水平衡： 1、原辅材料消耗情况 表2.5 原辅材料消耗情况一览表 类别; 名称; 环评申报年消耗量; 实际年消耗量. 原料; 板材; 400m3/a（折重320t/a）; 240m3/a（折重192t/a）. 木材; 200m3/a（折重160t/a）; 120m3/a（折重96t/a）. 辅料; 五金品; 16t/a; 9.6t/a. 木皮; 2t/a; 1.2t/a. 水性漆; 水性漆料; 5.24t/a; /. 油性漆; 油性漆料; 1.6t/a; /. 稀释剂; 0.8t/a; /. 固化剂; 0.8t/a; /. 白乳胶; 10t/a; 6t/a. 热熔胶; 0.5t/a; 0.3t/a. 腻子灰; 0.1t/a; /. AB絮凝剂; 0.1t/a; /. 砂纸; 1000张; 600张. 能源; 水; 951.6t/a; 450t/a. 电; 95万kwh; 57万kwh. 2、水平衡一览表 废水主要为生活污水，项目劳动定员15人，项目区设食堂和住宿。全厂生活用水量共计1.5m3/d（450m3/a）；生活污水排放量为1.5m3/d（360m3/a）。生活污水经隔油池、化粪池预处理达标后定期清掏用于周边农肥使用不外排。 项目用水平衡分析如下： 1.2 0.3 1.5 定期清掏不外排 1.2 隔油池、化粪池 生活用水用水 图2.1 水平衡分析图（t/d）

主要工艺流程及产污环节： - 1、主要工艺流程及产污环节 噪声、粉尘、边角料（含木屑）、有机废气 冷压 封边 木工胶、木皮 精加工、精磨 镂铣 半成品储存 噪声、粉尘、边角料（含木屑） 打孔 下料 木工 原料木材 定制门 贴木皮 雕刻 包装废料 包装 图2.2 生产工艺流程及产污节点图 工艺流程说明： （1）下料：使用推台锯对木板进行下料处理，此过程会产生噪声、粉尘和边角料。 （2）打孔：使用钻孔机对木材进行钻孔，该过程产生噪声、粉尘和边角料。 （3）雕刻：由于客户的需求不同，需要对木材进行雕刻，该过程会产生噪声、粉尘和边角料。 （4）镂铣：经雕刻后的板材在木工立铣机上雕刻成型，该过程会产生噪声、粉尘和边角料。 （5）冷压：利用木工冷压机将厚度较薄的木板制成一定厚度的木板，该工序用到白乳胶，但工序采用冷压，不进行加热，因此产生的有机废气量较少，无组织排放。此工序产生的主要污染物为噪声和有机废气。 （6）封边：使用封边机、热熔胶和实木边对板材进行封边，要求结合牢固，表面平整、清洁，确保尺寸与形状的精度。产生的有机废气量较少，无组织排放。此工序产生的主要污染物为噪声和有机废气。 （7）贴皮：对木板进行人工贴皮。人工将白乳胶均匀的刷在木板表面，使其具有粘附能力，再将相应尺寸的木皮粘贴在木板表面，该工序有机废气产生量较少，无组织排放。 （8）组装：手工将加工后的板材组装成半成品。 2、项目重大变动情况判定 根据《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688号），对项目是否涉及重大变动判定如下： 表2.6 项目变动情况分析表 《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688号）中属于重大变动的规定内容; 实际情况; 是否属于重大变动. 一、性质; 1、建设项目开发、使用功能发生变化的; 未发生变化; 不属于. 二、规模; 2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的; 项目生产、处置或储存能力未增加; 不属于. 3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的. 4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的. 三、地点; 5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的; 项目选址不变，仅车间布局发生改变，未导致环境防护距离范围变化、未新增敏感点; 不属于. 四、生产工艺; 6、新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的; 不涉及; 不属于. 7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的; 物料运输、装卸、贮存方式不变; 不属于. 五、环境保护措施; 8、废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的; 不涉及; 不属于. 9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的; 未发生变化; 不属于. 10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的; 不新增废气主要排放口; 不属于. 11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的; 未发生变化; 不属于. 12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的; 固体废物利用处置方式未发生变化; 不属于. 13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的; 未发生变化; 不属于.

表三

环境保护设施： 1、废水污染物治理/处置设施分析 废水主要为生产废水和生活污水。 表3.1 废水污染物情况一览表 废水类别; 来源; 污染物种类; 排放规律; 排放量; 治理设施; 处理工艺; 处理能力; 设计指标; 废水回用量; 排放去向. 生活污水; 员工生活; SS、COD、BOD5、NH3-N; 间歇; 450t/a; 隔油池+化粪池; /; 1.55t/d; 5t/d; /; 定期清掏不外排. 2、废气污染物治理/处置设施分析 - 废气主要为封边及冷压工序产生的有机废气；下料、打孔、镂铣、雕刻等工序产生的粉尘及食堂油烟。详见下表。 表3.2 废气污染物情况一览表 废气名称; 来源; 污染物种类; 排放方式; 治理设施; 工艺与规模; 设计指标; 排气筒高度/内径尺寸; 排放去向; 治理设施监测点设置/开孔情况. 有机废气; 封边、冷压; 挥发性有机物; 无组织; /; /; /; /; 车间内; /. 粉尘; 下料、打孔、镂铣、雕刻; 颗粒物; 无组织; 布袋除尘器; 布袋除尘; /; /; 车间内; /. 食堂油烟; 食堂油烟; 食堂油烟; 有组织; 油烟净化器; 油烟净化; /; /; 大气; /. 3、噪声治理/处置设施分析 噪声主要来自于生产设备噪声，本项目已采取基础减震、设备隔声、厂房隔声以及选用低噪声设备等措施，详见下表。 表3.3 噪声治理情况一览表 噪声源; 数量; 单个设备源强dB(A); 噪声源位置; 运行方式; 降噪措施. 推台锯; 2; 85~95; 车间; 连续; 选用低噪声设备，安装减振基座，厂房隔声，加强设备管养及维护. 冷压机; 6; 85~95; 连续. 雕刻机; 1; 85~95; 连续. 立铣机; 2; 85~95; 连续. 封边机; 1; 85~95; 连续. 磨盘锯; 2; 85~95; 连续. 手提式打磨机; 4; 70~80; 连续. 空压机; 1; 90~100; 连续. 4、固体治理/处置设施分析 项目生产过程中的固体废物主要包括下料、打孔、雕刻、镂铣、封边、贴皮等加工程中产生的边角料、除尘器收集的粉尘以及员工生活垃圾。 表3.4 固废产生及排放去向一览表 固废名称; 来源; 性质; 产生量 （t/a）; 处理/处置量; 暂存场所; 标识标牌; 台账; 协议签订情况; 出入库情况. 边角料; 木工工段; 一般工业固废; 9.61; 9.61; 一般工业固废间; /; /; /; /. 除尘器收集粉尘; 板材加工; 0.094; 0.094; /; /; /; /. 包装废料; 包装工段; 3; 3; /; /; /; /. 废矿物油; 设备维护; 危险废物; 0.05; 0.05; 危废暂存间; 有; 有; 已签; 暂未产生，未入库. 生活垃圾; 职工生活; 生活垃圾; 2.25; 2.25; 垃圾桶; /; /; /; /. 5、环保设施投资及“三同时”落实情况 表3.5环保投资及“三同时”落实情况一览表 类别; 污染源; 污染物; 环评申报环保设施; 数量; 环评申报投资（万元）; 实际投产环保设施; 实际投资（万元）. 废水; 生活污水; COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油; 隔油池、化粪池; 各1座; 5; 隔油池、化粪池; 5. 废气; 木工; 颗粒物; 布袋除尘器; 1套; 10; 布袋除尘器; 10. 涂装废气; 颗粒物、挥发性有机物; 项目设独立密闭的喷漆房和烘干房，其中喷漆房设水帘装置和过滤棉层对喷漆漆雾颗粒进行吸收，喷漆和烘干工序产生的有机废气经负压收集统一经中央集气管道纳入1套“UV光解+活性炭吸附装置”处理; 1套; 15; 未建喷涂线; 0. 喷漆件打磨; 颗粒物; 打磨平台+水循环处理设备; 1套; 5; 未建喷涂线; 0. 食堂油烟; 食堂油烟; 油烟净化器; 1套; 2; 油烟净化器; 2. 固废; 生产工序; 一般固废暂存场所; 1处; 5; 一般固废暂存场所（10m2）; 5. 危废暂存间; 1处; 5; 危废暂存间（10m2）; 5. 办公生活; 生活垃圾; 设置垃圾箱，环卫部门清运; 4个; 1; 4个垃圾箱，环卫部门清运; 1. 噪声; 机械设备; 噪声; 设备减振、厂房隔音、围挡及加强设备维护等; /; 3.5; 设备减振、厂房隔音、围挡及加强设备维护等; 3.5. 合计; 41.5; /; 31.5.

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 1、环评主要结论 表4.1 项目环评表主要结论 项目; 环评结论; 实际建设状况. 大气环境影响分析结论; 项目大气污染物主要为木材加工粉尘、涂装有机废气。 本次评价要求项目单位需在各木工设备产尘点及上方配套中央集尘管道对木工粉尘进行收集，收集的粉尘经布袋除尘器处理后由1根15m高排气筒（DA001）排放；油漆桶使用后加盖密闭，以减少无组织有机废气散逸。调漆、喷漆及烘干产生的废气经配套负压集气管道收集后引入1套“水帘+过滤棉+UV光解+活性炭吸附”装置净化处理后最终由1根15m排气筒有组织排放。根据工程分析，项目排放的废气满足《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表1中限值标准及表3中无组织排放浓度限值；厂区内VOCs排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822—2019)中相关规定要求；经调查，项目周边无文物保护单位、自然保护区、饮用水源保护区、风景名胜区和生态敏感点等环境敏感区域。故本项目排放的各污染物对周围大气环境造成的影响是可接受的，本项目建成后，区域大气环境仍可以满足二级标准要求，不会改变其原有的环境功能区划; 木工粉尘经自在布袋除尘器处理后车间内无组织排放，封边、冷压工段使用的原料为低VOCs原料（挥发分低于10%），产生的有机废气车间内无组织排放. 地表水环境影响分析结论; 项目区域内实行雨污分流制，雨水排入市政雨水管网。对于项目区运行期间产生的废水，采取污污分流、分质处理的原则，其中喷漆废水每半年进行一次更换，更换产生的水帘废液定期交由危废资质单位处置；生活污水经隔油池、化粪池设施预处理后排定期清掏用于周边农业施肥不外排。 综上，在采取环评提出的废水处理方案后所排废水对地表水体影响可接受; 项目区域内实行雨污分流制，雨水排入市政雨水管网。生活污水经隔油池、化粪池设施预处理后排定期清掏用于周边农业施肥不外排. 噪声治理; 本项目主要高噪声设备在采取隔声、减振、消音措施和距离衰减后，各厂界昼间噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，其中靠近主干道一侧满足4类标准要求，因此，项目噪声对周边声环境影响可接受; 已对设备进行基础减震、厂房隔声等降噪措施. 固废治理; 项目营运后产生的固体废物主要为一般工业固废、危险废物和职工生活垃圾。 一般工业固废存放于一般固废储存区，定期资源外售，职工生活垃圾集中收集后交由环卫部门处置。 危险废物存放于危险废物暂时贮存区，其中完好的包装容器交由原生产厂家回收再用；其他危废定期由有资质单位处置。 综上，本项目固废均得到有效处理，各治理措施针对性较强，能够实现达标排放，对周围的环境影响可接受; 一般工业固废：设置一般工业固废临时储存所，集中收集后外售；危险废物经危废暂存间临时贮存后交由危废资质单位处置；生活垃圾经垃圾桶收集后交由环卫部门统一清运. 环评总结论; 项目的建设符合国家和地方的产业政策，符合当地建设用地规划和产业布局要求，该项目建成后落实本评价要求的污染防治措施，认真履行“三同时”制度后，各项污染物均可实现达标排放，且不会降低评价区域原有环境质量功能级别。项目建设与区域环境相容。因而从环境保护的角度而言，该项目是可行的; /. 2、环境影响报告表审批决定 一、在全面落实《报告表》中提出的各项环境保护措施的前提下，从环境保护角度，我局原则同意你公司按照《报告表》所列建设内容及环境保护措施建设。 二、在项目建设和营运过程中应认真落实报告表中提出的各项环境保护措施，重点做好以下工作: 1、严格落实大气污染防治措施。原则同意《报告表》提出的污染防治措施。项目单位应加强源头替代要求，应进一步完全使用水性漆替代油性漆。项目应遵循“应收尽收、分质收集”的原则，喷漆房、烘干房必须全封闭设置并对产生的废气进行负压收集；在项目所有木工产尘点及上方配套设置中央集气管道对木工粉尘进行收集；项目下料、打孔、镂铣、雕刻等工序产生的粉尘经中央集气管道收集后通过脉冲布袋除尘器处理后通过15米排气筒(DA001) 排放；调漆、喷漆及烘干工序产生的废气经配套的负压集气管道收集后引入水帘+过滤棉+UV光解+活性炭吸附装置净化处理后最终由15米排气筒(DA002)排放；项目打磨工序产生的粉尘经设置的集气装置收集后通过水循环处理设备处理。项目废气排放执行《大气污染物综合排放标准》(DB31/933-2015)表1中限值标准及表3中无组织排放浓度限值；厂区内VOCs排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822- -2019) 中相关规定限值要求。 2、严格落实水污染防治措施。按照“雨污分流”制要求规范建设项目区内部雨污分流管网；项目生活污水经隔油池、化类池处理后定期清掏用作周边农业施肥。生产过程中产生的漆雾吸收废水采用投加AB剂絮凝处理后循环使用，每半年更换一次，定期交由危废资质单位处置。 3、严格落实营运期噪声防治措施。优先选用低噪声设备并合理安排布局，采取综合性隔声、减振措施；噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348 -2008)2类排放标准，靠近主干道两侧35士5m范围执行4类标准。 4、严格落实固体废物污染防治措施。规范做好固体废物的分类贮存、转运、无害化处置工作，规范建设标准化固废暂存场所。一般工业固体废物管理应严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599- -2001)及修改单要求执行；废过滤棉及漆渣、废活性炭、废UV灯管、水帘废液、废漆桶等危险废物管理应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597- -2001)及其修改单要求执行;生活垃圾收集后委托环卫部门统一处理。 5、按照分区防渗原则落实土壤污染防治措施。对油漆等原料存储区、喷涂工序场所以及危险废物暂存点等区域做好重点防腐防渗措施，有效防止厂区污染物的水平扩散和土壤污染。 6、加强环境风险防范。严格落实《报告表》中提出的各项环境风险防范、应急措施。增强环境风险防范意识，对油漆存储区采取设置围堰等措施，及时制定突发环境事件应急预案并报生态环境部门备案。 7、项目建成投产后，各项污染物的排放量不得突破市局核定的总量控制指标。 8、强化公众环境权益保障。在工程施工和运营过程中，应建立畅通的公众参与平台，及时解决公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境诉求。 三、该项目的污染防治措施和生态保护措施必须与主体工程同时设计、同时施工，同时投入使用，项目建成运营前应按照规定程序申领排污许可证，项目运营后，建设单位要按照规定及时组织完成竣工环境保护验收并依法向社会公开相关信息。 四、本项目环境影响报告表经批准后，建设项目的规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治措施发生重大变动的，应当重新报批本项目的环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起满5年，建设项目方开工建设的，环境影响报告表应当报我局重新审核。 五、六安市霍山县生态环境保护综合行政执法大队负责该项目日常的环境监管工作。

表五

验收监测质量保证及质量控制： 1、监测分析过程中的质量保证和质量控制 本次验收监测采样及分析过程均严格按照《环境空气监测质量保证手册》及《环境监测技术规范》等要求进行，实施全程序质量控制。具体质控要求如下： （1）及时组织监测人员到现场勘察，进行现场点位确认。 （2）根据现场勘察的情况，按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）、《固定污染源监测技术规范》（HJ/T 397-2007）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008），编制现场监测方案和现场监测实施方案。 （3）使用的标准方法均为现行有效的方法，且方法最低检出限能满足各项监测因子的最高质量标准。 （4）所有的监测人员均能持证上岗，对监测过程中涉及的重要技术环节进行了严格的培训。 （5）实验室分析仪器均经过省级计量部门鉴定，保证了监测数据的准确性和代表性。 （6）数据进行三级审核（室主任审核、质量负责人复审、技术负责人签发）。 （7）样品的采集、运输均按相关的技术规范要求进行。 （8）样品分析质量控制： 用空白值、标准曲线的相关、截距、斜率评价实验过程的一致性。 2、监测分析方法 表5.2 无组织废气监测分析方法一览表 样品类型; 检测项目; 分析方法; 检出限或最低检出浓度. 无组织废气; 总悬浮颗粒物; 《环境空气总悬浮颗粒物的测定重量法》HJ 1263-2022; 7μg/m3. 非甲烷总烃; 《环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样-气相色谱法》HJ 604-2017; 0.07mg/m3. 噪声; 工业企业厂界环境噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008; /. 3、监测仪器表 5.3检测仪器及校检有效期 综合大气采样器; KB-6120-AD; J109、J110、J111、J112; 2023.8.28. 手持气象站; HWS; J124; 2023.8.28. 十万分之一天平; AUW120D; J013; 2023.8.28. 非甲烷总烃检测仪; GC7890; J003; 2024.8.28. 多功能声级计; AWA6228+; J119; 2023.8.28.

表六

验收监测内容： 根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令[2017]第682号）、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）的要求，建设单位应依据环评文件、环评批文中提出的环保要求，在设计、施工、运行中严格执行环境保护措施“三同时”制度，在此基础上，在具备项目竣工验收条件后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行企业环保验收，编制验收报告。项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可正式投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 1、废气 表6.1 无组织废气监测方案 监测项目; 颗粒物; 非甲烷总烃. 监测点位; 在项目厂界上风向设置1个参照点（G0），厂界下风向设置3个监控点（G1，G2、G3）; 在项目厂界上风向设置1个参照点（G0），厂界下风向设置3个监控点（G1，G2、G3），厂区内设置G4监控点（测非甲烷总烃，在厂房门窗或通风口、其他开口（孔）排放口外1m，距离地面1.5m以上位置进行监测）. 监测频次; 连续监测2天，每天监测3次; 连续监测2天，每天监测3次. 排放标准; 颗粒物、VOCs（非甲烷总烃）执行《大气污染物综合排放标准》（上海市DB31/933-2015）中大气污染物监控点浓度限值，厂区内VOCs（非甲烷总烃）无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关规定. 2、噪声 表6.2 厂界噪声监测内容一览表 监测因子; 等效连续A声级. 监测点位; 项目厂界东、南、西、北侧外1m，共4个点位. 监测频次; 连续监测2天，每天昼间监测1次. 图6.1 项目监测点位示意图

表七

验收监测期间生产工况记录： 项目在监测期间正常生产，各环保设施运行正常，通过现场勘察，项目区环保设施均在正常工作，未发现任何环保设备无故停止运行，同时，本次验收记录了2023年3月29日、30日两天的生产工况。 表7.1 项目区生产工况表 日期 项目; 3月29日; 3月30日. 环评申报时生产能力 （按年生产300日计）; 可实现年定制门20000套的生产能力. 实际生产量 （按年生产300天计）; 可实现年定制门12000套（免喷漆）的生产能力. 日产量; 定制门32套（免喷漆）/d; 定制门34套（免喷漆）/d. 生产负荷; 80%; 85%.

验收监测结果： 1、废气监测结果 （1）无组织废气 表7.2-1 无组织废气监测结果统计表 采样日期; 2023.3.29; 天气; 晴; 气压(KPa); 101.2-102.8. 气温(℃); 16.6-18.6; 风向; 东北; 风速(m/s); 1.2. 检测点位; 检测频次; 检测项目. 颗粒物(μg/m3); 非甲烷总烃(mg/m3). 上风向○G1; 第一次; 127; 0.46. 第二次; 122; 0.44. 第三次; 163; 0.47. 下风向○G2; 第一次; 240; 0.58. 第二次; 282; 0.56. 第三次; 237; 0.58. 下风向○G3; 第一次; 273; 0.56. 第二次; 277; 0.54. 第三次; 243; 0.56. 下风向○G4; 第一次; 278; 0.54. 第二次; 243; 0.56. 第三次; 267; 0.57. 厂房门窗○G5; 第一次; /; 0.76. 第二次; /; 0.77. 第三次; /; 0.72. 表7.2-2 无组织废气监测结果统计表 采样日期; 2023.3.30; 天气; 晴; 气压(KPa); 101.5-102.8. 气温(℃); 16.2-18.2; 风向; 西南; 风速(m/s); 1.6. 检测点位; 检测频次; 检测项目. 颗粒物(μg/m3); 非甲烷总烃(mg/m3). 上风向○G1; 第一次; 168; 0.44. 第二次; 127; 0.48. 第三次; 177; 0.47. 下风向○G2; 第一次; 260; 0.56. 第二次; 280; 0.57. 第三次; 243; 0.58. 下风向○G3; 第一次; 270; 0.55. 第二次; 247; 0.58. 第三次; 248; 0.56. 下风向○G4; 第一次; 258; 0.56. 第二次; 273; 0.55. 第三次; 258; 0.54. 厂房门窗○G5; 第一次; /; 0.69. 第二次; /; 0.76. 第三次; /; 0.71. 根据上表可知，在验收监测期间，颗粒物、VOCs（非甲烷总烃）满足《大气污染物综合排放标准》（上海市DB31/933-2015）中大气污染物监控点浓度限值，厂区内VOCs（非甲烷总烃）无组织排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关规定。 2、噪声监测结果与分析 表7.3噪声监测结果统计表 检测项目; 工业企业厂界环境噪声. 主要声源; 生产噪声. 检测日期; 2023.3.29; 2023.3.30. 天气参数; 风速1.2m/s，天气晴; 风速1.6m/s，天气晴. 检测点位; 检测结果Leq〔dB(A)〕. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. Z1厂界东外1米; 51; 43; 50; 46. Z2厂界南外1米; 51; 44; 52; 44. Z3厂界西外1米; 51; 42; 53; 43. Z4厂界北外1米; 52; 45; 51; 43. 根据上表可知，在验收监测期间，本项目昼间、夜间生产噪声排放能够满足《工业企业厂环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类区标准限值。

表八

# 验收监测结论： # 1、工况及“三同时”执行情况 安徽昊瑞木业有限公司木门生产项目已按照国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，工程相应的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，基本符合“三同时”的要求。建设内容组成不涉及重大变动，符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定，现场检查符合验收条件。 生产调试期间，委托安徽国环检测技术有限公司现场监测，各类环保设施运行正常，满足验收监测技术规范要求。监测结果具有代表性。 ## 2、污染物排放监测结论 （1）废气监测结论 废气主要为木工粉尘、封边、冷压过程中产生的有机废气及食堂油烟。其中下料、钻孔、雕刻、镂铣等工序产生的粉尘，经自带布袋除尘器处理后车间内无组织排放，封边、冷压使用的原料属于低挥发性原料（挥发分低于10%），车间内无组织排放。颗粒物及VOCs排放满足《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表3中无组织排放浓度限值。厂区内VOCS满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》表A.1中相关规定。 （2）废水调查结论 废水仅为生活污水，生活污水经隔油池、化粪池预处理后定期清掏用作农肥使用。 - （3）噪声监测结论 - 项目四至厂界昼间噪声监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准限值要求。 - （4）固废调查结论 一般工业固废经一般工业固废暂存间临时贮存后定期资源外售，危废经危废暂存间临时贮存后交由危废资质单位处置，生活垃圾经垃圾桶收集后交由环卫部门统一清运。 - 在采取上述处理措施后，项目固废均得到有效的处理处置，不会产生二次污染。 3、验收结论、建议 1、项目执行了环境保护相关法规和制度，环保审查审批手续基本完善，主要污染物实现达标排放，满足验收条件。 - 2、依据环保部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号）完善网上填报等工作。