安徽中科新型建材有限公司

新建水泥制品生产项目（阶段性）竣工环保验收组意见

2023年9月10日，安徽中科新型建材有限公司组织召开了新建水泥制品生产项目竣工环境保护验收会议，参加会议的有安徽泓维环境科技有限公司、安徽国环检测技术有限公司及邀请的3位专家，与会者踏勘了项目现场，听取了建设单位关于项目建设情况的报告和监测报告编制单位关于环境保护执行情况的汇报，经认真讨论，形成意见如下：

一、工程建设基本情况

1、建设地点、规模、主要建设内容

实际占地面积6437.9m2，总建筑面积7961.55 m2，新建综合办公楼1栋，建筑面积386.55m2，新建封闭式生产车间1栋，建筑面积为7560m2，在封闭式生产车间内布设免烧砖生产线2条，内置制砖机、搅拌机等生产设备，可实现年产免烧砖4万m3的生产能力。

2、建设过程及环保审批情况

2020年6月，安徽锦环环境科技有限公司编制的《安徽中科新型建材有限公司新建水泥制品生产项目环境影响报告表》，并于2021年4月01日取得了六安市舒城县生态环境分局的批复（舒环评[2021]20号）。项目于2021年4月开工建设，2023年5月建成并投入调试。

3、投资情况

项目实际投资1200万元，其中环保投资210万元，占总投资额的17.5%。

二、环境保护设施运行情况

- 1、废水

建设项目厂区排水“雨污分流”，雨水排入市政雨水管网；项目产生的车辆冲洗用水经三级沉淀池处理后回用于产品养护，不对外排放；抛光废水经过三级沉淀池处理后，最后回用于抛光；生活污水经隔油池和化粪池处理后用于周边农业施肥，不外排。

- 2、废气

- 废气主要为破碎、物料输送、配料工段产生的粉尘。破碎、物料输送、配料工段产生的粉尘经“一体式全封闭生产车间+封闭式破碎设备、封闭式输送通道、封闭的提升计量系统+负压集气管道+脉冲布袋除尘器1套”处理后通过1根15m高排气筒（DA001）排放。

- 3、噪声

- 已选用低噪声设备，合理布置，建筑隔声，安装减振、消音设备等措施。

- 4、固体废物

- 运输车辆冲洗废水使用三级沉淀池进行沉淀处理，沉渣人工打捞沥干后综合利用；除尘器收集粉尘集中收集后回用于生产；不合格产品破碎后回用于生产；原料包装袋集中收集后存放于一般固废储存场所定期资源外售；废润滑油及废润滑油桶等危险废物经场区规范化危废贮存库收集后委托有资质单位处置；生活垃圾交由环卫部门清运。

- 三、环境保护设施调试效果

1、废气：破碎、物料输送、配料工段排口（DA001）颗粒物平均排放浓度为5.22mg/m3，平均排放速率8.05×10-3kg/h，颗粒物有组织排放满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB34/3576-2020）中表1标准限值要求。

2、噪声：验收监测期间，项目四至厂界昼间噪声在54dB（A）- 57dB（A）之间，夜间噪声在41dB（A）- 48dB（A）之间，监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准限值要求；敏感点昼间噪声在53dB（A）-58dB（A）之间，夜间噪声在45dB（A）-47dB（A）之间，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准。

五、验收结论

验收组经现场检查并审阅有关资料，经认真讨论后认为，本项目环评审批手续齐全，污染防治措施落实到位，监测结果符合标准，具备了竣工环保验收条件，建议通过阶段性竣工环境保护验收。

六、后续要求

1、做好环境保护设施的运行管理和维护，确保各类稳定达标排放。

2、规范各类固废收集、暂存及转移。

3、依据环保部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号）完善网上填报及公示等工作。

验收组长：

2023年9月10日