向天歌食品工业园项目（阶段性）

竣工环境保护验收报告

安徽慧海鹅业研发有限公司

2022年9月

建设单位法人代表：            （签字）

项目负责人：

填表人：

建设单位：安徽慧海鹅业研发有限公司（盖章）

电话：18956416319

传真：/

邮编：237000

地址：安徽省六安市经济开发区寿春中路以南，五教路以西

表一

| 建设项目名称 |  | 向天歌食品工业园项目（阶段性） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 |  | 安徽慧海鹅业研发有限公司 |  |  |  |
| 建设项目性质 |  | ●新建 改扩建 技改 迁建 |  |  |  |
| 建设地点 |  | 安徽省六安市经济开发区寿春中路以南，五教路以西 中心地理位置坐标116.567769°E，31.797021°N |  |  |  |
| 主要产品名称 |  | 屠宰生鹅、熟食 |  |  |  |
| 设计生产能力 |  | 年产屠宰生鹅15000吨、年产5000吨鹅熟食品 |  |  |  |
| 实际生产能力 |  | 实际年产屠宰生鹅15000吨 |  |  |  |
| 建设项目环评时间 |  | 2020年3月 | 开工建设时间 | 2021年6月 |  |
| 调试时间 |  | 2022年8月-10月 | 验收现场监测时间 | 2022年8月9日-10日 |  |
| 环评报告表 审批部门 |  | 六安市经济技术开发区生态环境分局 | 环评报告表 编制单位 | 安徽锦环环境科技有限公司 |  |
| 环保设施设计单位 |  | / | 环保设施施工单位 | / |  |
| 投资总概算 |  | 23000万元 | 环保投资总概算 | 160万元 | 0.7% |
| 实际总概算 |  | 20000万元 | 环保投资 | 176万元 | 0.88% |
| 验收监测依据 | 1、环境保护国家相关法律法规 （1）《中华人民共和国大气污染防治法》； （2）《中华人民共和国水污染防治法》； （3）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》； （4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》。 2、验收相关文件、条例、通知等 （1）国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》； （2）环境保护部文件国环规环评[2017]4号《关于发布建设项目竣工环境保护验收暂行办法》； （3）《建设项目竣工环境保护验收技术部指南 污染影响类》（生态环境部）。 3、开展验收工作相关文件 （1）安徽锦环环境科技有限公司编制的《向天歌食品工业园项目环境影响报告表》，2020.3； （2）六安市经济技术开发区生态环境分局关于向天歌食品工业园项目环境项目影响报告表的批复文件（六开环评[2020]4号），2020.3.26； （3）验收监测方案； （4）验收检测报告—废水、废气、噪声。 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1、环境质量标准 （1）大气环境 空气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中二级标准，标准值详见下表： 表1.1 大气环境质量标准 污染物项目; 平均时间; 浓度限值（μg/m3）; 执行标准. SO2; 年平均; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018修改单中二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. CO; 24小时平均; 4000. 1小时平均; 10000. O3; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. NH3; 1小时平均; 200; 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中限值要求. H2S; 1小时平均; 10. GB3095-2012标准2018年修改单内容：标准中的二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧、氮氧化物等气态污染物浓度为参比状态下的浓度。颗粒物（粒径小于等于10μm）、颗粒物（粒径小于等于2.5μm）、总悬浮颗粒物及其组分铅、苯并[α]芘等浓度为监测时大气温度和压力下的浓度。. （2）地表水环境 地表水淠河环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准限值。 表1. 2 地表水环境质量标准 单位：mg/L 指标名称; pH; 高锰酸盐指数; 氨氮; SS; COD; BOD5. Ⅲ类标准限值; 6～9; ≤6; ≤1.0; ≤20; ≤20; ≤4. （3）声环境质量 声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准。 表1.3 声环境质量评价标准 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. （GB3096-2008）3类区限值; 65; 55. 2、污染物排放标准 （1）废水 废水经自建污水处理设施处理达到《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3中三级标准（其中氨氮参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级接管标准）后接入市政污水管网纳入东城污水处理厂处理。具体标准见下表： 表1.4 污水排放标准 单位：mg/L（pH无量纲） 污染物; 标准限值（mg/L，pH无量纲）; 标准来源. pH; 6.0~8.5; 《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3中三级标准. COD; 500. BOD5; 300. SS; 400. 动植物油; 60. 大肠菌群数; -. NH3-N; 45; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准. （2）废气 浸蜡废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中规定浓度限值要求；恶臭污染物排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中恶臭污染物厂界标准中规定的二级标准，锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中大气污染物特别排放限值要求，食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中限值要求。 表1.5 恶臭污染物排放标准 单位：mg/m3 污染因子; 有组织; 无组织排放厂界浓度限值. 排气筒高度，m; 排放速率，kg/h; 排放浓度. NH3; 15; 0.33; /; 1.5. H2S; 15; 4.9; /; 0.06. 臭气浓度; 15; /; 2000无量纲; 20无量纲. 表1.6 大气污染物综合排放标准 污染物; 最高允许排放浓度mg/m3; 最高允许排放速率kg/h; 无组织排放监控点及对应的监控浓度限值（mg/m3）. 15m; 20m; 30m. 颗粒物; 120; 3.5; 5.0; 23; 周界外浓度最高点；1.0. 表1.7 餐饮油烟排放执行标准 规模; 小型; 中型; 大型. 基准灶头数; ≥1，＜3; ≥3，＜6; ≥6. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化设施最低去除效率（%）; 60; 75; 85. （3）噪声 运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准。 表1.8 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：Leq dB（A） 声功能区; 昼间; 夜间. 3类区; 65; 55. （4）固废控制标准 一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中的有关要求。 3、主要污染物总量控制指标 根据《安徽慧海鹅业研发有限公司向天歌食品工业园项目项目环境影响报告表》及其批复文件，主要污染物总量控制指标为： 烟（粉）尘：0.101t/a、SO2：0.112t/a、NOX：0.524t/a。 |

表二

工程建设内容： 1、项目背景及由来 （1）背景 安徽慧海鹅业研发有限公司是一家从事鹅屠宰、加工及销售的企业，2020年于安徽省六安市经济开发区投资2300万元新建向天歌食品工业园项目，委托安徽锦环环境科技有限公司对该项目进行了环境影响评价工作，并于同年3月26日取得六安市经济技术开发区生态环境分局关于向天歌食品工业园项目环境影响报告表的批复（六开环评[2020]4号）。2021年6月开工建设，2022年8月项目建成并进行调试。 （2）任务由来 根据《建设项目环境保护管理条例》中第十七条：“编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告”。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。第十八条“分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目，其相应的环境保护设施应当分期验收。”验收报告编制单位通过相关法规，确定本次验收为阶段性竣工环境保护验收。 根据国家环保部《关于规范建设单位自主开展项目竣工环境保护验收的通知》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）有关规定：建设单位是项目环保设施验收的责任主体。应按照规定的相关程序开展验收工作。 根据《排污许可管理办法（试行）》、《固定污染源排污许可分类名录》（2019年版），安徽慧海鹅业研发有限公司排污许可证属于简化管理，已在全国排污许可证管理信息平台填报排污信息并于2022年7月14日取得排污许可证，编号为：91341500MA2TPMAB7L001Q。 因此，为考核该建设项目环保“三同时”执行情况及各项污染治理设施试运行性能和效果，依据国家环境保护部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求。2022年8月，安徽慧海鹅业研发有限公司组织开展“向天歌食品工业园项目”环保验收工作，于2022年8月1日制定项目污染物监测方案，委托安徽威正测试技术有限公司于2022年8月9日-10日进行现场采样监测，在此基础上于2022年8月17日完成验收监测报告。 （3）验收条件满足性分析 表2.1 项目满足验收条件情况一览表 关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评〔2017〕4号）中不得提出验收合格意见的情形; 本项目实际相关情形; 合格情况. （1）未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的; 已办理环评手续并取得六安市经济技术开发区生态环境分局关于项目环境影响报告表的批复（六开环评[2020]4号），相关环保设施做到了与主体工程同时投产或使用; 合格. （2）污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的; 污染排放满足相关标准和总量控制指标要求; 合格. （3）环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的; 根据《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688号），项目不涉及重大变动; 合格. （4）建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的; 不涉及; 合格. （5）纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的; 根据《固定污染源排污许可分类名录》（2019年版），项目属于简化管理，已在全国排污许可证管理信息平台填报排污信息，编号为：91341500MA2TPMAB7L001Q; /. （6）分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的; 不涉及; 合格. （7））建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的; 不涉及; 合格. （8）验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的; 验收报告基础资料、监测数据真实，无重大缺项、遗漏，结论明确; 合格. （9）其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的; 不涉及; 合格. 2、工程建设内容 （1）环评申报内容概况 安徽慧海鹅业研发有限公司“向天歌食品工业园项目”位于安徽省六安市经济开发区寿春中路以南，五教路以西，总占地面积46667m2，总建筑面积为37060m2，主要由综合加工车间、熟食生产车间、打包车间、办公楼、食堂及员工宿舍及相关环保工程组成，该项目运行后能够达到年产15000吨屠宰生鹅和5000吨鹅熟食品的生产能力。 劳动定员300人，提供食宿，采用单班制，每班8小时/班，工作时间250日/年。 （2）现阶段实际建设内容概况 实际总占地面积46667m2，总建筑面积为37060m2，主要由综合加工车间、食堂及员工宿舍及相关环保设施组成，环评申报的熟食加工生产线及配套环保设施暂未建设，现阶段达到年屠宰15000吨生鹅的生产能力。 劳动定员300人，提供食宿，采用单班制，每班8小时/班，工作时间250日/年。 项目环评申报内容与实际建设内容对照情况如下： 表2.2 环评申报工程内容与实际建成工程内容对照表 工程 类别; 单项工程; 环评申报工程内容及规模; 现阶段实际建设工程内容及规模. 主体 工程; 综合加工车间; 1F，框架结构，建筑面积约12656m2，项目综合加工车间为封闭车间，包含待宰区、屠宰区、鹅血加工区及冷库等区域，其中屠宰区、鹅血加工区及冷库分别进行二次封闭，主要用于鹅的宰杀、去毛、分割，可达到年产屠宰生鹅15000吨的生产能力; 待宰区位于2#车间南侧，冷库位于1#车间，屠宰区、鹅血加工区位于2#车间北侧，用于鹅的宰杀、去毛、分割，可达到年产屠宰生鹅15000吨的生产能力. 熟食生产车间; 1F，框架结构，建筑面积为12565m2，进行鹅熟食品生产加工，可实现年产5000吨鹅熟食的生产能力; 未建设，不在本次验收范围. 1#包装车间; 6F，框架结构，无菌车间，建筑面积为4361m2，进行食品的包装，其中熟食采用灭菌锅灭菌，包装材料采用紫外线灭菌; 未建设，不在本次验收范围. 2#包装车间; 2F，框架结构，无菌车间，建筑面积为4361m2; 未建设，不在本次验收范围. 辅助 工程; 办公楼; 6F，砖混结构，建筑面积4361m2，用于员工办公及接待客户使用; 未建设，不在本次验收范围. 职工宿舍; 6F，建筑面积约2546m2，用于职工住宿使用; 3F，建筑面积10360m2，用于职工住宿使用. 食堂; 2F，建筑面积750m2，用于员工用餐使用; 2F，建筑面积760m2，用于员工用餐使用. 储运工程; 仓库; 位于综合加工车间内部，建筑面积为240m2，用于储存相关材料; 位于1#车间内部，建筑面积10800m2. 检验中心; 位于综合加工车间内部，建筑面积300m2，用于检验鹅是否合格; 未建设，不在本次验收范围. 冷库; 位于综合加工车间内部，最大存储量为200t，建筑面积约200m2; 位于1#车间内部，最大储存量200t，建筑面积200m2. 公用 工程; 供水; 市政管网供给; 市政雨水官网供给. 排水; 雨污分流，雨水经雨水管道汇集排入淠河；废水经厂区污水处理站处理后接入市政污水管网纳入东城污水处理厂处理; 雨污分流，雨水经雨水管道汇集排入淠河；生活污水经隔油池、化粪池预处理后汇同生产废水经厂区污水处理站处理后接入市政污水管网纳入东城污水处理厂处理. 供热; 1台2t/h燃气锅炉; 1台2t/h燃气锅炉（备用），采用开发区集中供热. 供电; 市政电网供给; 市政电网供给. 环保 工程; 废水治理; 雨污分流，雨水经雨水管道汇集排入淠河；废水经厂区污水处理站处理后接入市政污水管网纳入东城污水处理厂处理; 雨污分流，雨水经雨水管道汇集排入淠河；生活污水经隔油池、化粪池预处理后汇同生产废水经厂区污水处理站处理后接入市政污水管网纳入东城污水处理厂处理. 废气治理; 燃气锅炉废气：由1根8m高排气筒（P1）排放; 采用开发区集中供热替代锅炉供热，燃气锅炉作为备用供热设施. 厂区恶臭：加强车间通风，及时清理粪便，加强厂区清洁并及时喷洒除臭剂，加强厂区绿化等； 污水处理站恶臭：污水处理池体加盖密闭负压收集，气体收集后经1套活性炭吸附装置处理后由1根15m高排气筒（P2）排放; 厂区恶臭：加强车间通风，及时清理粪便，加强厂区清洁并及时喷洒除臭剂，加强厂区绿化等； 污水处理站恶臭：污水处理池体加盖密闭负压收集，气体收集后经1套活性炭吸附装置处理后由1根15m高排气筒排放. 浸蜡废气：废气通过集气罩收集经水喷淋装置后由1根15m高排气筒（P3）排放; 浸蜡废气：废气通过集气罩收集经水喷淋装置后由1根15m高排气筒排放. 食堂油烟：经油烟净化气处理后外排; 食堂油烟：经油烟净化气处理后外排. 噪声治理; 选用低噪声、振动小的设备，安装减震器，设备处于封闭车间内，高噪设备设置专用机房或设置围挡; 选用低噪声、振动小的设备，安装减震器，设备处于封闭车间内，高噪设备设置专用机房或设置围挡. 固废处置; 一般工业固废：设置一般工业固废临时储存所，集中收集后外售；危险废物经危废暂存间临时贮存后交由危废资质单位处置；严控固体废物：规范设置深埋井对检疫不合格品进行无害化处置；生活垃圾经垃圾桶收集后交由环卫部门统一清运; 一般工业固废：设置一般工业固废临时储存所（10m2），集中收集后外售；危险废物经危废暂存间临时贮存后交由危废资质单位处置；严控固体废物：委托资质单位处置；生活垃圾经垃圾桶收集后交由环卫部门统一清运. （3）产品方案 表2.3 项目环评申报产品方案及用量一览表 产品类别; 产品名称; 产量单位; 环评申报年产量; 实际年产量. 主要产品; 屠宰生鹅; t/a; 15000; 15000. 熟食; t/a; 5000; /. 副产品; 鹅毛; t/a; 120; 120. 鹅血; t/a; 200; 200. （4）生产设备 表2.4设备一览表 序号; 设备名称; 单位; 环评申报数量; 实际投产数量; 备注. 1; 称重系统; 套; 1; 1; /. 2; 屠宰生产线; 条; 2; 2; /. 3; 卤锅; 台; 2; /; /. 4; 灭菌锅; 台; 2; /; /. 5; 紫外线灭菌设备; 组; 1; /; /. 6; 蒸发式冷凝器; 台; 2; 2; /. 7; 冷库风机; 台; 2; 2; /. 8; 锅炉; 台; 1; 1（备用）; /. 9; 水洗烘干一体设备; 套; /; 1; 仅对本项目产生的鹅毛进行处理.

原辅材料消耗及水平衡： 1、原辅材料消耗情况 表2.5 原辅材料消耗情况一览表 类别; 名称; 环评申报年耗量; 实际年耗量. 原料; 活鹅; 15660.35t/a; 15660.35t/a. 辅料; 香辛料; 2t/a; /. 脱毛蜡; 18t/a; 18t/a. 能源; 环保型制冷剂（R134a）; 3t/a; 3t/a. 燃气; 28万Nm3; /. 自来水; 277500m 3/a; 277500m 3/a. 电; 150万kw·h; 150万kw·h. 2、水平衡一览表 废水主要为生产废水和生活污水。 （1）生产废水 用水量为270000t/a，1080t/d，废水产生量243000t/a，972t/d。 （2）生活污水 职工用水量为7500t/a，30t/d，排水量为6000t/a，24 t/d。 项目用水平衡分析如下： 30 6 24 隔油池、化粪池 生活用水用水 24 1110 108 972 1080 996 市政污水管网 自建污水处理站 生产用水 996 东城污水处理厂 996 淠河 图2.1 水平衡分析图（t/d）

主要工艺流程及产污环节： - 1、主要工艺流程及产污环节 图2.2 生产工艺流程及产污环节图 工艺流程说明： ①待宰检疫：将到厂家禽置于待宰区进行检疫检验，包括证件验收，群体和个体检疫，对检疫不合格的禽类隔离观察，该工段将产生家禽粪便、病死禽及恶臭。 ②活禽吊挂：抓住家禽颈部将家禽从笼中提出，然后分别抓家禽左右腿，将爪根部置于中指和食指之间用拇指压住鹅脚，瞄准挂钩吊挂。 ③电晕电晕：将电晕槽内注入清水，打开电源装置，加上电压(60V-70V)，家禽的头部进入小槽，水面保持在家禽眼部以下位置，通过水槽被电晕，电晕时间约为8-10s。 ④宰杀、放血：左手抓住家禽头部，颈部左侧向上，右手拿刀，自耳垂下侧进刀，用力要轻，将刀向家禽下腭骨推进，同时左手用力将颈向左侧翻动，进刀完成后，用手将家禽向左侧扭动：放血时就切断家禽的颈动脉，放血口要小，不可切掉家禽头，也不能切断神经、食管、气管，放血良好率要达到99%以上，沥血时间3-5分钟，之后将沥血池中的血倒入桶暂存、加水稀释、静止凝固（约5nim）、切块，并将血块置入热水池中紧血，之后即可捞出暂存代售。紧血用水每日更换，故该工段将产生紧血废水。放血后的家禽进入下一工段。 ⑤浸烫：车间采取蒸汽浸烫，家禽经流水生产线运至立脱机内部，经蒸汽浸烫后即可运至脱毛机进行脱毛，蒸汽浸烫时会产生浸烫废水。 ⑥使用机械进行脱毛，脱毛时间控制在30s左右，家禽脱毛效果良好，定期抽查。该工段会产生脱毛废水和未处理的家禽羽毛。其中收集的家禽羽毛需经甩干机进行初步脱水，再用烘干机进行烘干，之后包装入库。 ⑦浸蜡拔毛：家禽拔毛蜡加热熔化后，将冲洗后的鹅浸入蜡中，拎出放入冷却池中通过冷水将表面的蜡冷却下来，再将表面的蜡进行人工剥离。该工段将产生冷却废水、浸蜡废气（颗粒物）及固体废物废蜡，其中废蜡及粘附的毛可回用浸蜡工段，经高温熔化后循环使用；废气经集气罩收集+喷淋塔处理后由15m高排气筒排放。 ⑧烘干：羽毛经脱水后放入水洗烘干炉一体设备中处理后外售。 ⑨去爪：采用剪刀将鹅爪剪下，部分进入外售，部分进行熟食加工。 ⑩去内脏：摘取胸腺、甲状腺、甲状旁腺及残留气管，该工段产生内脏等固废及恶臭气体。 ⑪分割：将整只鹅进行分割，分离出鹅头、额脖颈、鹅腿等部分。 ⑫冷冻储存：经分割过后的鹅肉进入冷库临时储存。 2、项目重大变动情况判定 根据《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688号），对项目是否涉及重大变动判定如下： 表2.6 项目变动情况分析表 《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688号）中属于重大变动的规定内容; 实际情况; 是否属于重大变动. 一、性质; 1、建设项目开发、使用功能发生变化的; 未发生变化; 不属于. 二、规模; 2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的; 项目生产、处置或储存能力未增加; 不属于. 3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的. 4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的. 三、地点; 5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的; 项目选址不变，仅车间布局发生改变，未导致环境防护距离范围变化、未新增敏感点; 不属于. 四、生产工艺; 6、新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的; 不涉及; 不属于. 7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的; 物料运输、装卸、贮存方式不变; 不属于. 五、环境保护措施; 8、废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的; 不涉及; 不属于. 9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的; 未发生变化; 不属于. 10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的; 不新增废气主要排放口; 不属于. 11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的; 未发生变化; 不属于. 12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的; 固体废物利用处置方式未发生变化，均委外处置; 不属于. 13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的; 未发生变化; 不属于.

表三

环境保护设施： 1、废水污染物治理/处置设施分析 废水主要为生产废水和生活污水。 表3.1 废水污染物情况一览表 废水类别; 来源; 污染物种类; 排放规律; 排放量; 治理设施; 处理工艺; 处理能力; 设计指标; 废水回用量; 排放去向. 生产废水; 生产过程; pH值、化学需氧量（COD）、五日生化需氧量（BOD5）、悬浮物、氨氮、动植物油、大肠菌群数; 间歇; 243000t/a; /; 自建污水处理站; “预处理+气浮+UASB+A/O”; 1200; 1200; /; 接入市政污水管网纳入东城污水处理厂处理. 生活污水; 员工生活; SS、COD、BOD5、NH3-N; 间歇; 6000t/a; 隔油池+化粪池. 2、废气污染物治理/处置设施分析 - 废气主要为恶臭气体、浸蜡废气及食堂油烟。详见下表。 表3.2 废气污染物情况一览表 废气名称; 来源; 污染物种类; 排放方式; 治理设施; 工艺与规模; 设计指标; 排气筒高度/内径尺寸; 排放去向; 治理设施监测点设置/开孔情况. 恶臭气体; 污水处理站; 臭气浓度、氨气、硫化氢; 有组织; 二级活性炭; 吸附工艺; /; DA001 15m/0.6m; 大气; 出口. 车间; 臭气浓度、氨气、硫化氢; 无组织; 喷洒除臭剂、定期清扫; /; /; /; 车间; /. 浸蜡废气; 浸蜡工段; 颗粒物; 有组织; 水喷淋; 除尘装置; /; DA002 15m/0.6m; 大气; 出口. 食堂油烟; 食堂油烟; 食堂油烟; 有组织; 油烟净化器; 油烟净化; /; /; 大气; /. 3、噪声治理/处置设施分析 噪声主要来自于生产设备噪声，本项目已采取基础减震、设备隔声、厂房隔声以及选用低噪声设备等措施，详见下表。 表3.3 噪声治理情况一览表 序号; 设备名称; 单位; 数量; 源强dB(A); 噪声源位置; 运行方式; 治理设施. 1; 称重系统; 套; 1; 70; 车间; 连续; 采取基础减震、设备隔声、厂房隔声以及选用低噪声设备等措施. 2; 屠宰生产线; 条; 2; 85; 连续. 3; 蒸发式冷凝器; 台; 2; 80; 连续. 4; 冷库风机; 台; 2; 95; 连续. 4、固体治理/处置设施分析 固体废弃物分为四类：第一类是运营期产生的一般工业固体废弃物，包括待宰圈内产生的粪便、胃容物、鹅毛、水喷淋污泥等废弃物以及污水处理站产生的污泥；第二类是危险废物（废活性炭）；第三类是严控固体废物（不合格鹅）；第四类是企业员工生活办公产生的生活垃圾。 表3.4 固废产生及排放去向一览表 固废名称; 来源; 性质; 产生量 （t/a）; 处理/处置量; 暂存场所; 标识标牌; 台账; 协议签订情况; 出入库情况. 粪便; 待宰圈; 一般工业固废; 160; 160; 一般工业固废间; /; /; /; /. 胃内容物; 综合加工车间; 180; 180; /; /; /; /. 鹅毛; 综合加工车间; 119.826; 119.826; /; /; /; /. 检疫不合格鹅; 检疫检验; 严控固体废物; 0.35; 0.35; 委托资质单位处置; /; /; /; /. 污泥; 污水处理站; 一般工业固废; 149.4; 149.4; 一般工业固废间; /; /; /; /. 水喷淋污泥; 0.146; 0.146; /; /; /; /. 废活性炭; 恶臭处理; 危险废物; 0.5; 0.5; 危废暂存间; 有; 有; 已签; 暂未产生，未入库. 生活垃圾; 职工生活; 生活垃圾; 15; 15; 垃圾桶; /; /; /; /. 5、环保设施投资及“三同时”落实情况 表3.5环保投资及“三同时”落实情况一览表 类别; 污染源; 污染物; 环评申报环保设施; 数量; 环评申报投资（万元）; 实际投产环保设施; 实际投资（万元）. 废水; 综合废水; COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油; 日处理能力为1000m3，处理工艺为“预处理+气浮+UASB+A/O”污水处理设备; 1套; 111; 日处理能力为1200m3，处理工艺为“预处理+气浮+UASB+A/O”污水处理设备; 120. 废气; 燃气锅炉废气; 烟尘、SO2、NOx; 通过1根8m高排气筒排放; 1套; 5; 通过1根8m高排气筒排放（备用）; 5. 综合加工车间、污水处理设施恶臭; NH3、H2S; 综合加工车间定期喷洒除臭剂、污水处理站恶臭通过1套活性炭吸附装置吸附后由1杆15m高排气筒排放; 1套; 10; 综合加工车间定期喷洒除臭剂、污水处理站恶臭通过1套活性炭吸附装置吸附后由1杆15m高排气筒排放; 10. 浸蜡废气; 颗粒物; 集气罩+水喷淋装置+1根15m高排气筒; 1套; 8; 集气罩+水喷淋装置+1根15m高排气筒; 10. 食堂油烟; 食堂油烟; 油烟净化器; 1套; 2; 油烟净化器; 2. 固废; 生产工序; 粪便; 一般固废暂存场所; 1处; 5; 一般固废暂存场所（10m2）; 5. 胃内容物. 污泥; 污泥经板框压滤后和污泥外运处置; 1处; 3; 3. 检疫不合格鹅; 无害化处置，规范设置深埋井; 1处; 3; 委托资质单位处置; 5. 废旧灯管、废活性炭; 危废暂存间; 1处; 5; 危废暂存间（10m2）; 5. 办公生活; 生活垃圾; 设置垃圾箱，环卫部门清运; 4个; 1; 4个垃圾箱，环卫部门清运; 1. 噪声; 机械设备; 噪声; 设备减振、厂房隔音、围挡及加强设备维护等; /; 5; 设备减振、厂房隔音、围挡及加强设备维护等; 5. 地下水; 污染物下渗; 厂区分区防渗措施; /; 5; 厂区分区防渗措施; 5. 合计; 160; /; 176.

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 1、环评主要结论 表4.1 项目环评表主要结论 项目; 环评结论; 实际建设状况. 大气环境影响分析结论; 项目产生的废气主要为锅炉燃烧废气、综合加工车间及污水处理站恶臭、浸蜡废气及食堂油烟。燃气锅炉燃烧废气通过1根8m高排气筒（P1）排放，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中锅炉大气污染物中燃气锅炉排放浓度限值要求；综合污水车间恶臭通过加强车间封闭，及时清理粪污，喷洒除臭剂减少恶臭对周边的影响，污水处理池体加盖密闭负压收集后经1套活性炭吸附装置处理后由1根15m高排气筒（P2）排放，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1恶臭污染物厂界标准中规定的二级标准；浸蜡废气经1套集气罩+水喷淋装置处理后由1根15m高排气筒（P3）排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中规定浓度限值要求；食堂油烟经油烟净化器处理后满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中限值要求。 项目选址及总平图布置合理可行，采取的污染控制措施可以保证污染物达标排放，项目废气对大气环境影响是可以接受的; 采用开发区集中供热替代锅炉供热，燃气锅炉未运行；厂区恶臭：加强车间通风，及时清理粪便，加强厂区清洁并及时喷洒除臭剂，加强厂区绿化等； 污水处理站恶臭：污水处理池体加盖密闭负压收集，气体收集后经1套活性炭吸附装置处理后由1根15m高排气筒排放；浸蜡废气：废气通过集气罩收集经水喷淋装置后由1根15m高排气筒排放；食堂油烟：经油烟净化气处理后外排. 地表水环境影响分析结论; 项目区实行雨污分流排水制度，根据工程分析，项目生产废水经处理工艺为“预处理+气浮+UASB+A/O”污水处理设备处理后接入市政污水管网纳入东城污水处理厂，废水排放满足《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3中三级标准（其中氨氮满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准）。 项目在落实各项污水处理措施后，项目运营期废水可做到达标排放，对区域水环境影响可接受; 雨污分流，雨水经雨水管道汇集排入淠河；生活污水经隔油池、化粪池预处理后汇同生产废水经厂区污水处理站处理后接入市政污水管网纳入东城污水处理厂处理. 噪声治理; 营运期噪声主要来自于待宰区鹅叫、屠宰区设备运行机械噪声，在选用低噪设备、基础减震、消声、厂房隔声等降噪措施后，运营期各厂界噪声排放均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准要求; 已对设备进行基础减震、厂房隔声等降噪措施. 固废治理; 项目生产过程中产生的粪便、胃内容物等在厂区规范化一般固废暂存场所收集后用于当地农业施肥；检疫不合格鹅通过安全填埋井进行处置，鹅毛集中收集后定期外售；废活性炭经危废暂存间临时贮存后交由资质单位处置，废香辛料、污水处理站污泥和生活垃圾收集后交由当地环卫部门清运 综上，项目生产过程中各固废经采取相应的措施后均得到合理的利用和处置，不会对外环境造成二次污染。; 一般工业固废：设置一般工业固废临时储存所（10m2），集中收集后外售；危险废物经危废暂存间（10m2）临时贮存后交由危废资质单位处置；严控固体废物：委托资质单位处置；生活垃圾经垃圾桶收集后交由环卫部门统一清运. 环评总结论; 项目的建设符合国家和地方的产业政策，符合当地建设用地规划和产业布局要求，该项目建成后落实本评价要求的污染防治措施，认真履行“三同时”制度后，各项污染物均可实现达标排放，且不会降低评价区域原有环境质量功能级别。项目建设与区域环境相容。因而从环境保护的角度而言，该项目是可行的; /. 2、环境影响报告表审批决定 一、该项目位于六安经济技术开发区寿春中路以南、五教路以西，项目投资2.3亿元，占地面积46667 m2。项目新建综合加工车间、熟食生产车间、打包车间、办公楼、食堂、员工宿舍及相关环保工程，同时配套建设给水、排水、供电等基础设施。项目建成后，可形成年产15000吨屠宰生鹅和5000吨鹅熟食品的生产能力。我局原则同意报告表所列建设内容及提出的环境保护措施，从环境保护角度，同意该项目建设。 二、在项目建设和运行过程中须认真落实报告表提出的各项环境保护措施，并着重做好以下工作: 1.加强施工期环境管理。落实《报告表》中提出的施工期各项污染防治措施，做好水土保持和生态恢复工作，减轻对周边环境的影响。 2.项目实行雨污分流制，雨水依托雨水管道接入市政雨水管网，锅炉软水制备产生的反冲洗废水作为清净下水排入雨水管网；项目产生的生产废水经污水处理站处理达标后接入市政污水管网，生活污水经隔油池、化粪池处理，一并纳入市政污水管网排入东城污水处理厂处理。 3.项目产生的燃气锅炉燃烧废气通过8m高排气筒排放，污水处理站恶臭经过加盖负压收集，通过活性炭吸附处理后由15m高排气筒排放，浸蜡废气经集气罩收集，通过水喷淋装置处理后由15m高排气简排放，食堂油烟经油烟净化器处理后达标排放；项目综合加工车间为封闭车间，包含待宰区、屠宰区、鹅血加工区及冷库等区域，其中屠宰区、鹅血加工区及冷库分别进行二次封闭，加强综合加工车间的日常管理，确保项目区NH3、H2S排放满足《恶臭污染物排放标准》(GB4554-93)中二级标准限值要求。 4.本项目噪声主要来自屠宰区设备运行噪声，设备须采取隔声、减振等措施，确保厂界噪声达标。 5.做好固体废物的分类暂存、转运、无害化处置工作。项目产生的粪便、胃内容物等在厂区规范化收集后用于当地农业施肥;检疫不合格鹅通过安全填埋井进行处置，鹅毛集中收集后外售;废活性炭、废旧灯管属于危险废物，按照危险废物管理规定，建设规范的危险废物暂存场所，交由有资质的单位进行处置；污水处理站污泥外运处置，废香辛料、生活垃圾交由环卫部门统一清运。 三、严格落实《报告表》中提出的各项环境风险防范、应急措施，制定环境风险事故应急预案并完成报备工作。 四、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，应按照相关规定申领排污许可证、完成竣工环境保护验收，并将相关信息对社会公开。 五、六安市经济技术开发区生态环境分局负责该项目的日常环境监管工作。

表五

验收监测质量保证及质量控制： 1、监测分析过程中的质量保证和质量控制 本次验收监测采样及分析过程均严格按照《环境空气监测质量保证手册》及《环境监测技术规范》等要求进行，实施全程序质量控制。具体质控要求如下： （1）及时组织监测人员到现场勘察，进行现场点位确认。 （2）根据现场勘察的情况，按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）、《水污染监测技术规范》（HJ 91.1-2019）、《固定污染源监测技术规范》（HJ/T 397-2007）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008），编制现场监测方案和现场监测实施方案。 （3）使用的标准方法均为现行有效的方法，且方法最低检出限能满足各项监测因子的最高质量标准。 （4）所有的监测人员均能持证上岗，对监测过程中涉及的重要技术环节进行了严格的培训。 （5）实验室分析仪器均经过省级计量部门鉴定，保证了监测数据的准确性和代表性。 （6）数据进行三级审核（室主任审核、质量负责人复审、技术负责人签发）。 （7）样品的采集、运输均按相关的技术规范要求进行。 （8）样品分析质量控制： 用空白值、标准曲线的相关、截距、斜率评价实验过程的一致性。 2、监测分析方法 表5.1有组织废气监测分析方法一览表 检测项目 (Testing Items); 分析方法 (Analytical methods); 检测仪器 (Testing Instruments). 颗粒物; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法GB/T 16157-1996及其修改单; 真空干燥箱DZF-6020、 电子天平/FA2004N. 氨; 环境空气和废气氨的测定纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009; 紫外可见分光光度计 752N. 硫化氢; 污染源废气硫化氢亚甲基蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环保总局（2003年）. 臭气浓度※; 空气质量恶臭的测定三点比较式臭袋法 GB/T 14675-1993; 臭气平衡袋. 表5.2 无组织废气监测分析方法一览表 检测项目 (Testing Items); 分析方法 (Analytical methods); 检测仪器 (Testing Instruments). 氨; 环境空气氨的测定次氯酸钠-水杨酸分光光度法 HJ534-2009; 紫外可见分光光度计752N. 硫化氢; 环境空气和废气亚甲基蓝分光光度法《空气和废气 监测分析方法》（第四版）国家环保总局（2003年）. 臭气浓度※; 空气质量恶臭的测定三点比较式臭袋法 GB/T 14675-1993; 臭气平衡袋. 颗粒物; 环境空气总悬浮颗粒物的测定重量法 GB/T 15432-1995; 恒温恒湿箱HS-150、 电子天平FA2004N. 表5.3废水监测分析方法一览表 检测项目 (Testing Items); 分析方法 (Analytical methods); 检测仪器 (Testing Instruments). pH; 水质pH值的测定电极法HJ1147-2020; 便携式多参数测量仪 /SX751型. 五日生化需氧量; 水质五日生化需氧量的测定（BOD5）稀释与接种法HJ 505-2009; 生化培养箱LRH-150、溶 解氧测定仪/JPSJ-605. 悬浮物; 水质悬浮物的测定重量法GB/T 11901-1989; 真空干燥箱DZF-6020、 电子天平/FA2004N. 化学需氧量; 水质化学需氧量的测定重铬酸盐法HJ 828-2017; 酸式滴定管50mL. 氨氮; 水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009; 紫外可见分光光度计752N. 动植物油类; 水质石油类和动植物油类的测定红外分光光度法 HJ637-2018; 红外测油仪OIL480. 粪大肠菌群; 水质粪大肠菌群的测定多管发酵法HJ347.2-2018; 数显生化培养箱SHX-150、立式压力蒸汽灭菌器 /YXQ-50SII.

表六

验收监测内容： 根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令[2017]第682号）、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）的要求，建设单位应依据环评文件、环评批文中提出的环保要求，在设计、施工、运行中严格执行环境保护措施“三同时”制度，在此基础上，在具备项目竣工验收条件后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行企业环保验收，编制验收报告。项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可正式投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 1、废气 表6.1 无组织废气监测方案 废气名称; 厂界. 监测点位; 在项目厂界上风向设置1个参照点，厂界下风向设置3个监控点. 监测因子; 颗粒物、氨、硫化氢、臭气浓度. 监测频次; 连续监测2天. 表6.2 有组织废气监测方案 废气名称; 污水处理站恶臭废气; 浸蜡废气. 监测点位; 废气治理设施排口DA001; 废气治理设施排口DA002. 监测因子; 氨、硫化氢、臭气浓度; 颗粒物. 监测频次; 连续监测2天，每天昼间监测3次; 连续监测2天，每天昼间监测3次. 2、废水 表6.3 废水监测方案 废气名称; 污水处理厂废水进口; 污水处理厂废水排放口. 监测点位; 废水进口; 总排口DW001. 监测因子; pH值、化学需氧量（COD）、五日生化需氧量（BOD5）、悬浮物、氨氮、动植物油、大肠菌群数; pH值、化学需氧量（COD）、五日生化需氧量（BOD5）、悬浮物、氨氮、动植物油、大肠菌群数. 监测频次; 连续监测2天，每天监测4次; 连续监测2天，每天监测4次. 3、噪声 表6.4 厂界噪声监测内容一览表 监测因子; 等效连续A声级. 监测点位; 项目厂界东、南、西、北侧外1m，共4个点位. 监测频次; 连续监测2天，每天昼间监测1次. 图6.1 项目监测点位示意图

表七

验收监测期间生产工况记录： 项目在监测期间正常生产，各环保设施运行正常，通过现场勘察，项目区环保设施均在正常工作，未发现任何环保设备无故停止运行，同时，本次验收记录了2022年8月9日、10日两天的生产工况。 表7.1 项目区生产工况表 日期 项目; 8月9日; 8月10日. 环评申报时生产能力 （按年生产250日计）; 年屠宰15000吨生鹅和年产5000吨鹅熟食品的生产能力. 实际生产量 （按年生产250天计）; 年屠宰15000吨生鹅的生产能力. 实际产量; 年屠宰48吨生鹅的生产能力; 年屠宰45吨生鹅的生产能力. 生产负荷; 80%; 75%.

验收监测结果： 1、废气监测结果 （1）无组织废气 表7.2-1 颗粒物无组织废气监测结果统计表 检测项目; 颗粒物; 完成日期; 2022-08-12; 检出限(mg/m3); 0.001. 采样日期; 采样时间; 采样位置. G1; G2; G3; G4. 2022-08-09; 09:00-10:00; 0.229; 0.295; 0.408; 0.304. 11:00-12:00; 0.228; 0.296; 0.398; 0.296. 13:00-14:00; 0.231; 0.295; 0.407; 0.291. 2022-08-10; 08:00-09:00; 0.226; 0.295; 0.390; 0.306. 10:00-11:00; 0.228; 0.302; 0.410; 0.301. 12:00-13:00; 0.223; 0.308; 0.395; 0.307. 表7.2-2 氨气无组织废气监测结果统计表 检测项目; 氨; 完成日期; 2022-08-11; 检出限(mg/m3); 0.025. 采样日期; 采样时间; 采样位置. G1; G2; G3; G4. 2022-08-09; 09:00-09:04; 0.037; 0.081; 0.136; 0.093. 11:00-11:04; 0.050; 0.090; 0.122; 0.086. 13:00-13:04; 0.034; 0.082; 0.131; 0.082. 2022-08-10; 08:00-08:04; 0.045; 0.085; 0.120; 0.081. 10:00-10:04; 0.038; 0.093; 0.133; 0.089. 12:00-12:04; 0.046; 0.082; 0.122; 0.098. 表7.2-3 硫化氢无组织废气监测结果统计表 检测项目; 硫化氢; 完成日期; 2022-08-10; 检出限(mg/m3); 0.001. 采样日期; 采样时间; 采样位置. G1; G2; G3; G4. 2022-08-09; 09:00-10:00; ND; 0.002; 0.004; 0.003. 11:00-12:00; ND; 0.003; 0.004; 0.003. 13:00-14:00; 0.002; 0.003; 0.004; 0.002. 2022-08-10; 08:00-09:00; ND; 0.003; 0.004; 0.003. 10:00-11:00; ND; 0.003; 0.005; 0.002. 12:00-13:00; 0.002; 0.003; 0.004; 0.003. 表7.2-4 臭气浓度无组织废气监测结果统计表 检测项目; 臭气浓度※; 完成日期; 2022-08-12; 检出限(无量纲); 10. 采样位置; 采样时间; 采样日期. 2022-08-09. G1; 09:00; ND. 11:00; ND. 13:00; ND. G2; 09:05; ND. 11:05; ND. 13:05; ND. G3; 09:10; ND. 11:10; ND. 13:10; ND. G4; 09:15; ND. 11:15; ND. 13:15; ND. 检测项目; 臭气浓度※; 完成日期; 2022-08-12; 检出限(无量纲); 10. 采样位置; 采样时间; 采样日期. 2022-08-10. G1; 08:00; ND. 10:00; ND. 12:00; ND. G2; 08:05; ND. 10:05; ND. 12:05; ND. G3; 08:10; ND. 10:10; ND. 12:10; ND. G4; 08:15; ND. 10:15; ND. 12:15; ND. 根据上表可知，在验收监测期间，氨、硫化氢、臭气排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB4554-93）中无组织排放限值要求，颗粒物无组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织限值要求。 （2）有组织废气 表7.3-1 氨气有组织排气筒废气检测结果 采样日期; 检测项目; 氨. 检出限(mg/m3); 0.08. 完成日期; 2022-08-11. 采样位置; 污水站废气进口; 污水站废气出口. 检测 指标采样频次; 排放浓度 (mg/m3); 排放速率 (kg/h); 排放浓度 (mg/m3); 排放速率 (kg/h). 2022-08-09; 第一次; 1.74; 1.99×10-2; 0.17; 2.26×10-3. 第二次; 1.48; 1.70×10-2; 0.26; 3.43×10-3. 第三次; 1.81; 2.08×10-2; 0.30; 3.95×10-3. 2022-08-10; 第一次; 1.74; 1.98×10-2; 0.23; 2.98×10-3. 第二次; 1.80; 2.04×10-2; 0.31; 4.05×10-3. 第三次; 1.83; 2.08×10-2; 0.28; 3.63×10-3. 平均值; 1.73; /; 0.26; /. 处理效率; 84.97%. 表7.3-2 硫化氢有组织排气筒废气检测结果 采样日期; 检测项目; 硫化氢. 检出限(mg/m3); /. 完成日期; 2022-08-11. 采样位置; 污水站废气进口; 污水站废气出口. 检测 指标采样频次; 排放浓度 (mg/m3); 排放速率 (kg/h); 排放浓度 (mg/m3); 排放速率 (kg/h). 2022-08-09; 第一次; 0.15; 1.72×10-3; 0.02; 2.65×10-4. 第二次; 0.16; 1.84×10-3; 0.04; 5.27×10-4. 第三次; 0.16; 1.84×10-3; 0.03; 3.95×10-4. 2022-08-10; 第一次; 0.16; 1.82×10-3; 0.03; 3.89×10-4. 第二次; 0.15; 1.70×10-3; 0.02; 2.61×10-4. 第三次; 0.16; 1.82×10-3; 0.03; 3.89×10-4. 平均值; 0.16; /; 0.03; /. 处理效率; 81.25%. 表7.3-3 臭气浓度有组织排气筒废气检测结果 采样日期; 检测项目; 臭气浓度※. 检出限(无量纲); 10. 完成日期; 2022-08-12. 采样位置; 污水站废气进口; 污水站废气出口. 检测 指标采样频次; 排放浓度; 排放浓度. 2022-08-09; 第一次; 550; 55. 第二次; 733; 73. 第三次; 977; 98. 2022-08-10; 第一次; 733; 73. 第二次; 977; 98. 第三次; 550; 63. 平均值; 753; 76. 处理效率; 89.91%. 根据上表可知，在验收监测期间，氨、硫化氢、臭气排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB4554-93）中有组织排放限值要求，故本项目有组织粉尘能够达标排放。 表7.4 浸蜡废气监测结果一览表 采样日期; 检测项目; 颗粒物. 检出限(mg/m3); /. 完成日期; 2022-08-12. 采样位置; 浸蜡废气出口. 检测 指标采样频次; 排放浓度(mg/m3); 排放速率(kg/h). 2022-08-09; 第一次; 21.1; 0.284. 第二次; 21.4; 0.285. 第三次; 20.6; 0.276. 2022-08-10; 第一次; 20.3; 0.274. 第二次; 20.7; 0.279. 第三次; 21.0; 0.280. 验收监测期间，浸蜡废气颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中规定浓度限值要求。 2、废水监测结果 表7.5-1 废水监测结果 单位：mg/L 采样日期; 2022-08-09; 完成日期; 2022-08-09~2022-08-15. 样品名称; 综合废水; 样品性状; 微浑. 检测项目; 采样位置、时间及结果. 污水站进口; 污水站出口. 08:20- 08:36; 11:00- 11:17; 13:40- 13:55; 16:20- 16:36; 08:38- 08:53; 11:20- 11:36; 13:57- 14:15; 16:40- 17:05. pH（无量纲）; 5.7; 5.8; 5.7; 5.6; 6.7; 6.9; 7.0; 6.8. 五日生化需氧 量; 150; 149; 151; 153; 64.9; 64.5; 65.3; 64.8. 悬浮物; 128; 134; 126; 132; 59; 63; 55; 61. 化学需氧量; 414; 414; 415; 411; 206; 212; 208; 212. 氨氮; 15.7; 14.6; 15.1; 16.2; 4.62; 3.81; 4.56; 3.98. 动植物油类; 6.17; 6.02; 6.17; 6.10; 2.52; 2.41; 2.51; 2.42. 粪大肠菌群 (MPN/L); 1.20×103; 1.50×103; 1.10×103; 1.70×103; 3.20×102; 2.80×102; 4.40×102; 3.80×102. 采样日期; 2022-08-10; 完成日期; 2022-08-10~2022-08-16. 样品名称; 综合废水; 样品性状; 微浑. 检测项目; 采样位置、时间及结果. 污水站进口; 污水站出口. 08:30- 08:45; 11:10- 11:27; 13:50- 14:06; 16:30- 16:47; 08:47- 09:05; 11:30- 11:46; 14:08- 14:23; 16:50- 17:25. pH（无量纲）; 5.9; 5.7; 5.8; 5.7; 6.8; 6.9; 6.7; 6.7. 五日生化需氧 量; 152; 152; 150; 151; 64.5; 65.7; 64.1; 65.5. 悬浮物; 130; 136; 124; 128; 62; 56; 65; 60. 化学需氧量; 416; 420; 415; 407; 218; 212; 214; 206. 氨氮; 15.8; 15.5; 15.7; 16.1; 3.97; 4.48; 4.32; 4.18. 动植物油类; 6.03; 5.96; 5.99; 6.10; 2.37; 2.46; 2.41; 2.39. 粪大肠菌群 (MPN/L); 1.80×103; 1.80×103; 1.50×103; 1.70×103; 3.30×102; 3.40×102; 4.30×102; 3.30×102. 表7.5-2 废水处理效率一览表 单位：mg/L 污染物种类; 进口平均值; 出口平均值; 处理效率. 五日生化需氧量; 151; 64.8; 57.09%. 悬浮物; 130; 60.1; 53.77%. 化学需氧量; 414; 211; 49.03%. 氨氮; 15.5; 4.2; 70.97%. 动植物油类; 6.15; 2.4; 60.98%. 粪大肠菌群(MPN/L); 1.54×103; 3.56×102; 76.88%. 由上表可知，验收监测期间，废水排放满足《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3中三级标准（其中氨氮排放浓度满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级接管标准）。 3、噪声监测结果与分析 表7.6噪声监测结果统计表 测点号; 主要噪声源; 测试时间; 检测结果Leq［dB(A)］. 测量值; 天气; 风速（m/s）. N1; 厂界噪声; 昼间; 09:00; 57; 晴; 2.1. N2; 厂界噪声; 09:15; 58. N3; 厂界噪声; 09:30; 58. N4; 厂界噪声; 09:45; 57. N1; 厂界噪声; 夜间; 22:00; 47; 1.0. N2; 厂界噪声; 22:15; 48. N3; 厂界噪声; 22:30; 48. N4; 厂界噪声; 22:45; 47. 根据上表可知，在验收监测期间，本项目昼间、夜间生产噪声排放能够满足《工业企业厂环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准限值。 污染物排放总量核算： 表7.5 项目主要污染物排放量统计表 污染物类别; 污染物名称; 监测期间统计平均排放浓度/速率; 平均风量m3/h; 年工作时间/h; 污染物排放量（t/a）. 废气（DA002）; 烟（粉）尘; 0.280; 13424; 300; 0.084. 表7.6 项目主要污染物排放量统计表 污染物类别; 污染物名称; 污染物排放量（t/a）; 环评申报量（t/a）. 废气; 烟（粉）尘; 0.084; 0.101. SO2; /; 0.112. NOx; /; 0.524. 根据统计结果可知，项目污染物排放满足总量控制指标要求。

表八

# 验收监测结论： # 1、工况及“三同时”执行情况 安徽慧海鹅业研发有限公司向天歌食品工业园项目项目已按照国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，工程相应的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，基本符合“三同时”的要求。建设内容组成不涉及重大变动，符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定，现场检查符合验收条件。 生产调试期间，委托安徽川达检测科技有限公司现场监测，各类环保设施运行正常，满足验收监测技术规范要求。监测结果具有代表性。 ## 2、污染物排放监测结论 （1）废气监测结论 废气主要来自车间及污水处理站恶臭气体、浸蜡废气及食堂油烟。其中车间恶臭通过加强车间通风，及时清理粪便，加强厂区清洁并及时喷洒除臭剂，加强厂区绿化等措施减少对周边环境的影响；污水处理站恶臭通过部分池体加盖负压收集经二级活性炭吸附处理后由1根15m高排气筒排放；浸蜡废气经集气罩收集后经水喷淋处理后由1根15m高排气筒排放。氨、硫化氢、臭气排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB4554-93）中相关限值要求，浸蜡废气颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中规定浓度限值要求。故本项目废气排放达标。 （2）废水监测结论 废水主要为生产废水和生活污水，生活污水经隔油池、化粪池预处理后汇同生产废水经厂区自建污水处理站处理后接入市政污水管网纳入东城污水处理厂处理，废水排放满足《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3中三级标准（其中氨氮排放浓度满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级接管标准）。 - （3）噪声监测结论 - 项目四至厂界昼间噪声在57dB(A)~58dB(A)之间，夜间噪声在47dB(A)~48dB(A)之间，监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准限值要求。 - （4）固废调查结论 固体废弃物分为四类：第一类是运营期产生的一般工业固体废弃物，包括待宰圈内产生的粪便、胃容物、鹅毛、水喷淋污泥等废弃物以及污水处理站产生的污泥；第二类是危险废物（废活性炭）；第三类是严控固体废物（不合格鹅）；第四类是企业员工生活办公产生的生活垃圾。其中粪便、胃容物、鹅毛、水喷淋污泥等废弃物以及污水处理站产生的污泥经一般工业固废暂存间临时贮存后定期资源外售，不合格鹅委托资质单位处置，废活性炭经危废暂存间临时贮存后交由危废资质单位处置，生活垃圾经垃圾桶收集后交由环卫部门统一清运。 - 在采取上述处理措施后，项目固废均得到有效的处理处置，不会产生二次污染。 3、验收结论、建议 1、项目执行了环境保护相关法规和制度，环保审查审批手续基本完善，主要污染物实现达标排放，满足验收条件。 - 2、依据环保部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号）完善网上填报等工作。