安徽先昌石化实业有限公司舒城综合能源服务中心加油站项目

竣工环保验收组意见

2025年2月28日，安徽先昌石化实业有限公司根据舒城综合能源服务中心加油站项目竣工环境保护验收监测报告表并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》,等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

项目位于安徽省六安市舒城县经济开发区鼓楼北街与晓天路交叉口西南角，占地面积6224.62m2，建设50m3卧式埋地SF双层储罐共2座（1汽1柴），45m3的地埋式SF双层汽油储罐1座，30m3的地埋式SF双层汽油储罐1座，总容量175m3，柴油折半计入总容积，折半后加油站总容积为150m3，充电桩7座，洗车机工位6处，验收时可达到年销售油品7249.75t/a（汽柴比约1:1）的能力。

（二）建设过程及环保审批情况

- 2024年7月，委托安徽锦环环境科技有限公司编制了《安徽先昌石化实业有限公司舒城综合能源服务中心加油站项目环境影响报告表》；

- 2024年7月26日，取得舒城县生态环境分局关于《安徽先昌石化实业有限公司舒城综合能源服务中心加油站项目环境影响报告表》的批复，舒环评〔2024〕41号；

项目于2024年8月开工建设，2024年11月—2025年2月进行调试，于2025年2月组织开展自主验收工作。项目从立项至本次环保验收前无环境投诉、违法或处罚记录等。

- （三）投资情况

实际总投资1500万元，环保投资210万元，占建设项目总投资额的14%。

（四）验收范围

本次验收内容为油罐区4座（3汽1柴）容积为50m3卧式埋地SF双层储罐共2座（1汽1柴），45m3的地埋式SF双层汽油储罐1座，30m3的地埋式SF双层汽油储罐1座，加油区配套6台双枪双油品潜油泵加油机，以及相应油气回收系统、站房、罩棚等配套环保工程、公建设施。

二、环境保护设施运行情况

- 废水

洗车废水、地坪清洗废水、初期雨水经隔油池处理后汇同经化粪池处理后的生活污水达到《污水综合排放标准》（GB/T25499-2010）三级标准及接管标准经市政管网排入舒城经济开发区污水处理厂。

- 废气

企业在油品装卸、储存、加油作业等过程设油气回收系统和不低于4m呼吸阀。

- 噪声

安装减震垫；加强管理，设置缓冲带和减速带。

- 固体废物

职工办公生活和顾客产生的生活垃圾集中收集后由环卫部门处理。

清洗油罐产生的废油渣委托专业的清罐公司对其储罐进行清理并处置。

（五）环境风险

站场已落实相关风险防范措施，编制突发环境事件应急预案，配备相关风险应急物资。

三、环境保护设施调试效果

1、废气：非甲烷总烃厂界无组织排放满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）表3油气浓度无组织排放限值标准中无组织废气浓度限值要求；厂区内非甲烷总烃无组织排放满足安徽省《固定源挥发性有机物综合排放标准》（DB34/4812.6-2024）中浓度限值要求。。

2、废水：验收监测期间，COD、NH3-N、TP、SS等水质指标均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准中及舒城经济开发区污水处理厂接管标准的限值要求。

3、噪声：验收监测期间，项目临路一侧厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类限值要求，其余厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类限值要求。

4、固体废物：生活垃圾集中后集中处置，清罐废渣委托有资质单位处置。

四、工程建设对环境的影响

根据项目竣工环境保护验收监测报告表中监测结果，项目排放的废气、废水、噪声、固体废物均达到验收标准，工程建设对外环境的影响可接受。

五、验收结论

验收组经现场检查并审阅有关资料，经认真讨论，认为本项目环评审批手续齐全，主要污染防治设施均能实现达标排放，具备了竣工环保验收条件，建议通过竣工环境保护验收。

六、后续要求

1、做好各类环境保护设施的运行管理和维护，确保污染物各类稳定达标排放；规范各类固废收集、暂存及转移。

2、根据排污许可管理要求，做好后续环境管理台账、例行监测等工作。

3、依据环保部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号）完善网上填报等工作。

2025年2月28日